AUTORIA DE PROJETO:

Arq. Luciene Nunes (CAU A51061-0)

.

MAIO / 2019

01 – CALÇADAS:

01.1 – PISO (Faixas de Percurso): Ladrilho hidráulico 20x20cm tipo liso, cor cinza;

01.2 – PISO (Faixas de Serviço): Ladrilho hidráulico 20x20cm tipo pastilhado, cor azul;

01.3 – PISO (Faixas de Alerta Tátil): Ladrilho hidráulico 20x20cm tipo ranhurado, cor azul;

01.4 –PISO (ao redor do prédio): Granilite antiderrapante cor natural (composição do agregado – 50% de granitina branca e 50% de granitina ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima 1,20 m x 1,20 m;

02 – ESTACIONAMENTO, CARGA E DESCARGA, PÁTIOS DESCOBERTOS, RAMPAS EXTERNAS:

02.1–PISO IMPERMEÁVEL: Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

02.2 – PISO PERMEÁVEL: Grama esmeralda;

02.3 – VAGAS DE ESTACIONAMENTO: Delimitadas com tinta Coral Piso na cor amarela;

- 02.4 – CORRIMÃO: Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2", conforme detalhe.

02.5 – BANCO: Em concreto pré-moldado tratado com verniz, conforme detalhe.

03 – ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA:

03.1 – PISO: Granilite antiderrapante cor natural (composição do agregado – 50% de granitina branca e 50% de granitina ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima 1,20 m x 1,20 m;

03.2 – PAREDE DA PIA: Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 31x55cm, ref. de cor BRANCO Incefra, Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte;

03.3 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

03.4 – BANCADAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe, ou em aço inox AISI 304 (cozinha);

03.5 –CUBA: Cuba para panelões, em aço inox AISI 304 de embutir, dimensões: (80x60x40cm), execução sob encomenda – (HIGIENIZAÇÃO);

03.6 – LOUÇAS: Saboneteira Celite, cor branca, ref. 72.621;

03.7 – METAIS: Torneira de parede Fabrimar, Linha Aquarius cromada ref. 1158;

Sifão e válvula cromada – Fabrimar, ref. 4900c;

04 – ÁREA DE SERVIÇO INTERNO:

04.1 –PISO: Piso porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

- 04.2 –PAREDE: Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 31x55cm, ref. de cor BRANCO Incefra, Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

04.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve, com linha de sombra e junta de dilatação;

- 04.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

- 04.5 – RODAPÉ: Rodapé de granito BRANCO DALLAS esp. 2cm, h=10cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com REJUNTE COR BEGE, conforme detalhe;

04.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

04.7 – BANCADAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

- 04.8 – TANQUE: Tanque monobloco de embutir em aço inox Franke AISI 304, espessura 0,7 mm – comprimento 50 cm, largura 40 cm e profundidade 25 cm (ref. 09174);

04.9 – LOUÇAS: Saboneteira Celite, cor branca, ref. 72.621;

04.10 – METAIS: Torneira de parede Fabrimar, Linha Aquarius cromada ref. 1158; 		       Sifão e válvula cromada – Fabrimar, ref. 4900c;

- Torneira para máquina de lavar roupa, marcas de referência Fabrimar, Deca   ou Docol.

04.11 – ACESSÓRIOS: Varal em alumínio a ser fixado no teto.

05 – FRALDÁRIO, SANITÁRIO INFANTIL E PNE INFANTIL:

05.1 – PISO: Piso de granito polido bege assentado sobre argamassa, espessura 2cm

05.2 –PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até o teto, sendo que a 1,20m de altura entrara uma faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

05.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

05.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

05.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

05.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

05.7 – BANCADA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

05.8 –LOUÇAS: Bacia convencional Studio Kids, DECA ou equivalente, cor branco com    assento;

Cuba oval de embutir Celite, cor branco, ref. 10116;

Vaso sanitário para deficiente físico Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. AP52, cor   branco;

Lavatório de coluna suspenso, Linha Vogue Plus Conforto, cor branco;

Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA ou equivalente;

Lavatório pequeno, DECA ou equivalente

05.9 – METAIS: Torneira de bancada Fabrimar, Linha Acquapress cromada ref. 1180;

Válvula de descarga com duplo acionamento;

Sifão e válvula cromada – Fabrimar ref. 4900C;

Barra p/ deficiente físico em aço inox 80cm, H=75cm.

05.10 – ACESSÓRIOS: Suporte p/ toalha de papel (interfolhado - 2 folhas) em aço inox;

Porta papel higiênico em aço inox, rolão 300m;

Espelho prata 4mm bisotado nas bordas (1,5 cm), colado sobre compensado naval 20mm, revestido com fórmica branca nas laterais;

Porta sabonete líquido em acrílico, material plástico ABS, cor branco.

Barra p/ deficiente físico em aço inox 80cm, H=75cm;

Cabide Moldenox, tipo simples de 1 gancho, linha Versalhes, acab. Cromado, ref. 08 (PNE);

Chuveiro elétrico Lorenzeti, 03 temperaturas;

Torneira elétrica com mangueira plástica Fortti Maxi,    LORENZETTI, ou equivalente;

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim;

Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente;

Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido;

05.11–BANCOS: Assento articulável Deca, Linha Conforto, ref.2355 EBR (sanitário de def. físico);

Em concreto com assento em granito BRANCO DALLAS polido, conforme detalhe (banhos);

05.12–BOXES: Divisórias em granito polido BRANCO DALLAS, e=3cm, com portas de alumínio BRANCO tipo veneziana.

06 – DEPÓSITO DE MERENDA E DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

06.1 – PISO:  Porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

06.2 – PAREDE:  Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 31x55cm, ref. de cor BRANCO Incefra, Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

06.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

06.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

06.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

06.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

06.7 – PRATELEIRAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

06.8 – ACESSÓRIOS: Estrado de PVC cor marrom, módulo de 50x50 cm (depósito de merenda).

07 – COZINHA, PRÉ-PREPARO, LAVANDERIA, ROUPARIA E COPA:

07.1 – PISO: Porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

07.2 – PAREDE:  Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 31x55cm, ref. de cor BRANCO Incefra, Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

07.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

07.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

07.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

07.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

07.7 –BANCADAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe, ou em aço inox AISI 304 (cozinha);

07.8 –CUBAS: Cuba para panelões, em aço inox AISI 304 de embutir, dimensões: (80x60x40cm), execução sob encomenda – (cozinha);

Cuba de Embutir em aço inox Franke AISI 304, retangular nº1 – (49x33x18cm) – (cozinha);

Cuba de Embutir em aço inox Franke AISI 304, retangular nº2 – (58.5x36x18cm) – (pré-preparo);

07.9 – LOUÇAS (cozinha): Lavatório com coluna Celite, linha Azaléa, cor branco

ref. 91.006 / 91.201;

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Tanque de louça 40l, cor branco gelo, DECA, ou equivalente

Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente

07.10 – METAIS:  Torneira p/ lavatório Fabrimar, linha Acquapress cromada, ref. 1180;

Torneira de bancada Fabrimar, linha Prática cromada, ref. 1167-P (cozinha);

Torneira de parede Fabrimar para tanque de panelões, Top-Jet cromada, ref.1170 (cozinha);

Torneira de parede Fabrimar linha Aquarius cromada, ref.1158 (pré-preparo);

Sifão e válvula cromada – Fabrimar ref. 4900C;

Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente

07.11 -ACESSÓRIOS: Suporte p/ toalha de papel (interfolhado – 2 folhas)em aço inox;

Porta sabonete líquido em acrílico, material plástico ABS, cor branco;

07.12 -PASSA PRATOS: Bancada em granito polido BRANCO DALLAS; janela em alumínio anodizado cor branco, conforme detalhe;

07.13-ARMÁRIO PARA PANELÕES (cozinha): Em alvenaria revestida em Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 31x55cm, ref. de cor BRANCO Incefra, Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte (resistente a fungos e algas) cor branco, com prateleiras em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

07.14 -COIFA (cozinha): Coifa exaustora em aço inox AISI 304, conforme detalhe.

08 – REFEITÓRIO:

08.1– PISO:  Piso de granito polido bege assentado sobre argamassa, espessura 2cm

08.2– PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até 1,20m, com faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.delimitando o acabamento de revestimento, o restante receberá emassamento e pintura da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162, conforme detalhe;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

08.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve, com linha de sombra e junta de dilatação;

08.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

08.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

08.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

08.7 – PILAR CIRCULAR: Rodapé de H=10cm, em seguida, cerâmica Jatobá 4x4cm Linha Design, cor amarelo açafrão (32 fiadas – 5 módulos de tela) h=160cm, aplicada com argamassa flexível ACIII Quartzomassa na cor amarelo e restante emassado e pintado em tinta látex PVA  Coral cor branco gelo;

08.8 – BEBEDOURO: Industrial em armário de aço inox com 02 torneiras e 03 esguichos para água filtrada e refrigerada;

08.9 – BANCADA (refeitório): Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

08.10 – LOUÇAS (refeitório): Cuba oval de embutir Celite, cor branco, ref. 10116;

Saboneteira Celite, cor branco, ref. 72621;

08.11 – METAIS (refeitório): Torneira de bancada Fabrimar, Linha Acquapress cromada

ref. 1180;

08.12 – ACESSÓRIOS: Suporte p/ toalha de papel (interfolhado – 2 folhas) em aço inox;

Porta sabonete líquido em acrílico, material plástico ABS, cor branco;

08.13 – QUADRO MURAL: Em cerâmica Eliane 10x10cm cor areia, conforme detalhe.

09 – ACESSO E CIRCULAÇÃO:

09.1 – PISO:  Piso de granito polido bege assentado sobre argamassa, espessura 2cm

09.2 – PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até 1,20m, com faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.delimitando o acabamento de revestimento, o restante receberá emassamento e pintura da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162, conforme detalhe;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

09.3 – TETO: Rebocado, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

09.4 – RODAPÉ: Em granito polido cinza andorinha, h=10cm, conforme detalhe;

09.5 – QUADRO MURAL: Em cerâmica Eliane 10x10cm cor areia, conforme detalhe;

09.6 – BANCOS: Em alvenaria com assento em granito cinza andorinha, conforme detalhe.

10 – SECRETARIA, ARQUIVO, DIREÇÃO, SUPERVISÃO, SALA DE PROFESSORES, LACTÁRIO, AMAMENTAÇÃO:

10.1 – PISO: Porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

10.2 – PAREDE:  Emassada e pintada em tinta da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162látex;

(LACTÁRIO E AMAMENTAÇÃO): PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até o teto, sendo que a 1,20m de altura entrara uma faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

10.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve, com linha de sombra e junta de dilatação;

10.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

10.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

10.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

10.7 – BANCADAS:

(Lactário, banho da direção): Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

10.8 – CUBA:

(Lactário): Cuba de Embutir em aço inox Franke AISI 304, retangular nº1 – (49x33x18cm);

10.9 – LOUÇAS:

(Banho da direção): Cuba oval de embutir   Celite, cor branco, ref.  10116; Saboneteira Celite, cor branco, ref. 72621;

(Lactário e amamentação): Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira

10.10 – METAIS:

(Banho sala direção, Lactário e Amamentação):

Torneira de parede Fabrimar, linha Aquarius cromada, ref.1158;

Sifão e válvula cromada Fabrimar ref. 4900C;

10.11 – ACESSÓRIOS:

(Sala direção):

Suporte p/ toalha de papel (interfolhado – 2 folhas) em aço inox;

10.12 – GUICHÊ:

(Secretaria): Balcão em granito polido BRANCO DALLAS; painel de vidro liso fixo e alumínio anodizado cor branco, conforme detalhe;

10.13 – PRATELEIRAS:

(Arquivo): Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

10.14 – QUADRO DE AVISOS:

(Secretaria, direção, sala de professores e supervisão): Quadro branco com moldura de alumínio 120x150cm cor branco (adquirido pela SEMD).

11 – VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS, SANITÁRIOS DE PROFESSORES E SANITÁRIO ADULTO PNE FEM. E MASCULINO;

11.1 – PISO: Porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

11.2 – PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até o teto, sendo que todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

11.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve, com linha de sombra e junta de dilatação;

11.4 – SOLEIRA: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

11.5 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

11.6 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

11.7 – BANCADAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

11.8 –LOUÇAS: Vaso sanitário Celite, Linha Azaléa, cor branco, ref. 91.303, com assento;

Cuba oval de embutir Celite, cor branca, ref. 10.116;

Saboneteira Celite, cor branca, ref. 72.621 (vestiários);

Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente

11.9 – METAIS: Torneira de bancada Fabrimar, Linha Acquapress cromada, ref. 1180;

Sifão e válvula cromada – Fabrimar ref. 4900C

Válvula de descarga cromada Deca, antivandalismo, Linha HidraMax;

Ducha higiênica Fabrimar Acqua Jet, Linha Aquarius, ref. 2195 (vestiários de funcionários e sanitários de professores);

Torneira para lavatório com acionamento por alavanca;

Válvula de descarga com acionamento por alavanca.

11.10 – ACESSÓRIOS: Suporte p/ toalha de papel (interfolhado – 2 folhas)em aço inox;

Porta sabonete líquido em acrílico, material plástico ABS,   cor branco, Melhoramentos - linha Standart ref. 7048;

Porta papel higiênico em aço inox, rolão 300m;

Espelho prata 4mm bisotado nas bordas (1,5 cm), colado sobre compensado naval 20mm, revestido com fórmica branca nas laterais;

Chuveiro elétrico Lorenzeti, 03 temperaturas;

Cabide Moldenox, tipo simples de 1 gancho, linha Versalhes, acab. Cromado, ref. 08 (vestiários);

Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente.

11.11 – BOXES: Divisórias em granito BRANCO DALLAS polido e=3cm com portas em alumínio anodizado cor branco tipo veneziana;

12 – DEPÓSITOS DE MATERIAL DIDÁTICO:

12.1 – PISO: Porcelanato retificado 54x54cm, RT Quartzo, marcas de referência Delta Porc Resistance, Eliane, Cecrisa ou Portobello, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

12.2 – PAREDE: Emassada e pintada em tinta da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162látex;

12.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

12.4 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

12.5 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

12.6 – PRATELEIRAS: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe.

13 – RAMPAS E ESCADAS INTERNAS

13.1 – PISO: Piso de granito levigado bege assentado sobre argamassa, espessura 2cm

13.2 –PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até 1,20m, com faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.delimitando o acabamento de revestimento, o restante receberá emassamento e pintura da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162, conforme detalhe;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

13.3 – TETO: Gesso liso, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

13.4 – RODAPÉ: Em granito polido BRANCO DALLAS, h=10cm, conforme detalhe;

13.5 – PEITORIL: Em granito polido BRANCO DALLAS, conforme detalhe;

13.6 – CORRIMÃO: Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2", conforme detalhe

13.7 – QUADRO MURAL: Em cerâmica Eliane 10x10cm cor areia, conforme detalhe.

14 – CASA DE GÁS

14.1 – PISO: Cimentado liso;

14.2 – PAREDE: Pintada em tinta da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162látex;

14.3 – TETO: Rebocado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

14.4 – ACESSÓRIOS: Estrado de madeira, conforme detalhe.

15 – SALAS DE AULA

15.1 – PISO: Granilite polido cor natural (composição do agregado – 50% de granitina branca e 50% de granitina bege/ocre) com juntas plásticas cor branca, modulação máxima 1,20 m x 1,20 m, com endurecedor de superfície tipo “Reis Fórmula”;

15.2 –/

PAREDE: PORCELANATO BEGE Extra 60x60cm acetinado até 1,20m, com faixa de cerâmica tecnogrês 21x21 nas cores azul ref. 21180, vermelho ref. 21110 e amarelo ref. 21090.delimitando o acabamento de revestimento, o restante receberá emassamento e pintura da Sherwin-williams na cor Mármore antigo SW6162, conforme detalhe;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

Todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor areia;

15.3 – TETO: Rebocado, emassado e pintado com tinta látex PVA Coral cor branco neve;

15.4 – RODAPÉ: Em granito polido cinza andorinha, h=10cm, conforme detalhe;

15.5 – PEITORIL: Em granito polido cinza andorinha, conforme detalhe;

15.6 – COBOGÓ: De concreto tipo cruzeta (30x30x10) cm; pintura látex PVA Coral ref. 5512, sobre selador;

15.7 – QUADRO BRANCO: Quadro branco com moldura em alumínio, Linha Máxima, fab.    Cortiarte, nas dimensões 3,00x1,20m;

15.8 – QUADRO MURAL: Em cerâmica Eliane 10x10cm cor areia, conforme detalhe.

16 – COBERTURA

### 16.1 – TELHA: Cobertura em telha fibrocimento;

16.2 – MADEIRAMENTO PARA TELHADO: Em madeira de lei do tipo parajú; aparelhada com acabamento em chanfro, nas extremidades dos beirais, tratada com verniz nas partes aparentes;

16.4 – RUFO: Em concreto e=5cm, largura 30cm, conforme detalhe;

16.5 –IMPERMEABILIZAÇÃO: Lajes descobertas e calhas impermeabilizadas com manta asfáltica, atendendo à NBR 9952, asfalto polimerizado e espessura 3 mm, reforço com filme int. polietileno, regularização de base com argamassa 1:4, espessura mínima de 15 mm, proteção mecânica argamassa 1:4 (esp. 20 mm e juntas de dilatação).

17 – ESQUADRIAS

17.1 –PORTAS INTERNAS: Porta lisa em compensado de madeira de lei, emassadas e pintadas com esmalte sintético brilhante Coralit cor branco gelo.

As portas dos boxes dos banheiros e vestiários serão em alumínio anodizado cor natural tipo veneziana, conforme detalhe;

### 17.2 –MARCOS E ALISARES: Emassados e pintados com tinta esmalte sintético acetinado Coralit cor branco gelo, conforme detalhe;

17.4 – PORTÕES: Em alumínio anodizado cor branco, tipo veneziana;

17.5 –JANELAS E BÁSCULAS: Em alumínio anodizado cor branco – linha Suprema Alcoa, tipos: correr, guilhotina e báscula, conforme detalhe;

17.6 –VIDROS: Serão lisos e incolores de 4 mm, e pontilhado 4 mm nos banheiros e vestiários. Deverão ser colocados utilizando mangueira cristal;

18 – FERRAGENS

### 18.1 –FECHADURA INTERNA (portas de madeira): Fechadura 1000 IMAB com maçaneta tipo alavanca, linha Nébula, ref. 921, de latão, com espelho ref.057 acabamentos cromado acetinado;

18.2 –FECHADURA INTERNA (portas dos boxes dos banheiros): Fechadura IMAB para boxes de banheiros do tipo targeta “livre/ocupado”, cromada –ref. TG0819;

### 18.4 –FECHADURA (portas de segurança): Fechadura tipo tetrachave, com dobradiças gonzo diâmetro 5/8”;

### 18.5 –FECHADURA (portões de ferro): Trinco móvel com cadeado, dobradiças gonzo diâmetro 5/8”;

18.6 – DOBRADIÇAS: De aço IMAB, ref. 0207001 - 3”x2 ½”, acabamento cromado acetinado;

19 - COBOGÓS

19.1–ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA: Cobogó de concreto tipo cruzeta, 30x30x10cm, assentado no eixo das paredes e pintados com tinta látex PVA, Sherwin-williams na cor laranja- bobó de camarão sw-6887, sobre selador fosca.

20 - CERCAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS

20.1–TELA DE PROTEÇÃO (janelas): tela de arame galvanizado ½”, soldada por ponto, barra chata de ferro galvanizado de 5/8” x 3/16” e tubo em ferro galvanizado Ø 11/2”, pintada em tinta esmalte sintético brilhante Coralit cor branco gelo;

20.2 –Vidro (muro): painel de vidro na testada principal conforme detalhe em 3D;

20.3 –MURO: Alvenaria de bloco de concreto pintado em tinta acrílica texturizada cor areia, internamente, e pintado em tinta acrílica Coralplus cor areia sobre reboco, externamente;

20.4–MURO DE ARRIMO E COLUNAS (DIVISA DE RAMPA): Emassados e pintados em tinta látex PVA Coral ref. 5512.

21 - LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

21.1 – LUMINÁRIAS: EM PLACAS DE LED Conforme determinação do projeto elétrico.

22 – PLACAS INFORMATIVAS

### 22.1–PLACAS INFORMATIVAS: Serão em acrílico, medindo 50x10cm; deverão ser colocadas nas portas de todos os ambientes com a designação pertinente. O tipo de letras será Arial na cor branca e a cor de fundo cinza prata escovado.

23 – FACHADAS

23.1 –FACHADAS:  Acesso: painel com revestimento em 3D e pele de vidro conforme projeto em 3D;

Reboco fino pintado com tinta acrílica fosca Sherwin-williams, Cruzeiro Azul SW-7606 e Cinza Distante SW-6197, feita com rolo, sobre selador;

Pórtico pintado com tinta acrílica fosca Sherwin-williams na cor laranja- bobó de camarão sw-6887, feita com rolo, sobre selador;

PLATIBANDA E PEITORIL VARANDA: PORCELANATO CINZA Extra 60x60cm acetinado até o teto, sendo que todas as quinas terão meia esquadrias com protetor de alumínio branco, conforme detalhe, e rejunte 3mm Quartzolit Weber.color (resistente a fungos e algas) cor platino;

24 – ANEXOS: